Typical Operation Condition KT88 – 2:

VA Rl = 	708 V

VA max = 	652 V

VAq = 	400 V

VA min = 	33 V

VA* =         VA max – VA min = 652 – 33 =   619 V

IA Rl = 	238 mA

IA max = 	227 mA

IAq  = 	105 mA

IA min = 	21 mA

IA* =           IA max – IA min = 227 – 21 =      206 mA

Input = 	32 Vpp

Rl = 		3k

Watt:

(VA* X  IA*) : 8 = ( 619 X 0.206 ) : 8 = 16 W

( VA* : 2.83 )  X  ( IA* : 2.83 )

( 619 : 2.83 )   X   ( 0.206 : 2.83 )  = 218.72 X  0,073 = 16 W

[(VA* : 2.83)  X  (VA* : 2.83)] : Rl

[( 619 : 2.83 )   X   ( 619 : 2.83 )] : 3000 = 15.97 W

[(IA* : 2.83)  X  (IA* : 2.83)]  X  Rl

[( 0.206 : 2.83 )   X   ( 0.206 : 2.83 )] X 3000 = 15.97 W